铜陵市紧急救援中心健身器材安装地面硬化项目

询

价

文

件

铜陵市紧急救援中心

2024年6月18日

- 第一部分  询价须知

- 一、询价响应文件应包括：

- （一）提供合法有效的营业执照复印件（加盖公章）；

- （二）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

（三）按照本询价文件第三部分的报价表进行报价（加盖公章）；可以添加供应商认为需要的增项。

询价响应文件电子文档发送至发送至邮箱33685340@qq.com（纸质文件留存备查），或将纸质版送至铜陵市紧急救援中心办公室（407室）。

- 二、报价要求

- 投标人应充分考虑询价文件的各项条款和本项目的实际状况，根据自身情况，自主报价。报价为一次性报价且不接受有选择性的报价，报价一旦核实确认，不得再做更改。

- 投标人自行到采购人拟建设场地进行考察，凡因对询价文件阅读疏忽或误解，或因对市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人负责。

- 报价货币：人民币，单位：元（报价精确到元）。

- 询价响应文件中应按要求格式提供报价（分项报价与总报价不一致时，以总报价为准）。总报价应涵盖本项目实施的一切费用，包括材料费、安装费、劳务费、税金等。

- 报价在合同执行过程中不得以任何理由变更。

- 投标人应承担其费用综合测算、编制询价响应文件、递交询价响应文件等一切费用。无论成交结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

- 三、成交

- 符合要求，最低价成交。2024年6月25日确定成交结果，成交后一周内签订合同，合同签订后非天气原因中标人应10天内完工。

- 成交结果在铜陵市紧急救援中心官网http://www.tlsjjjyzx.cn/）通知公示中发布。

- 第二部分 采购需求

- 项目需求：

在安装健身器材时，对硬化地面的处理需要满足一定的技术要求、标准和施工要求，以确保健身器材的稳定性和安全性。具体内容包括：

（一）工程量及标准：

采用透水混凝土硬化地面，范围为长20m、宽3m长方形场地。

- 1.人工挖一般土方厚20cm，挖出土方场内就近散落；

- 2.人工平整场地，土槽夯实；

- 3.碎石垫层，粒径3cm存子厚10cm；

- 4.透水混凝土，厚15cm，强度不小于C30；

- 5.场地边缘花岗岩平石走边；

- 6.透水混凝土色彩油漆（即罩面剂，色彩颜色搭配由采购人选定）。

（二）要求：

1.基础处理：确保地基坚实、稳定；

2.材料选择：使用合适大小规格的碎石、混凝土材料；

3.浇筑工艺：严格控制浇筑过程；

4.养护：按要求进行养护，保证强度；

5.地面应平整，避免凹凸不平或倾斜，误差在合理范围内；

6.混凝土强度应满足承载要求，以支撑健身器材和使用者的重量；

7.保证良好的排水，表面应具有一定的防滑性能，不存在锐利边角或其他潜在危险。

（三）在施工过程中，还应注意以下几点：

1.按照施工要求及规范进行操作。

2.确保施工现场的安全，设置警示标志。

3.对施工过程进行质量检查，安排专人定期巡视施工现场，及时发现并解决问题。

4.在施工过程中，按照规范进行垃圾清理和处置。在施工结束后，进行全面的清理清洁，确保现场整洁干净。

（四）工期要求：合同签订后非天气原因中标人应10天内完工。

二、付款方式：本项目无预付款，项目施工完毕，经铜陵市紧急救援中心验收合格后按合同支付。

- 第三部分 报价表

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 （元/） | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖一般土方 | 人工挖土方厚20cm，挖出土方场内散落 | m³ | 12 |  |  |
| 2 | 平整场地 | 人工平整场地及土槽夯实 | ㎡ | 60 |  |  |
| 3 | 碎石垫层 | 粒径3cm寸子碎石垫层10cm | m³ | 6 |  |  |
| 4 | 透水混凝土硬化 | 透水混凝土厚15cm，强度不小于C30 | m³ | 9 |  |  |
| 5 | 场地边缘石材牙石 | 花岗岩平石走边 | m | 46 |  |  |
| 6 | 透水混凝土表面色彩油漆 | 即罩面剂，色彩颜色搭配由采购人选定 | ㎡ | 60 |  |  |
| 报价合计 | 元（金额大写： ） |  |  |  |  |  |